《商用净水饮水一体机》“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

- 根据国家统计局及世界卫生组织的相关数据显示，全球约三分之一的发展中国家城市人口面临饮用水安全无法保障的困境，健康、干净、安全的饮水已成为全球关注的重大民生议题。在中国，这一问题尤为严峻——至少有4亿人饮用的水源不符合国家卫生标准。随着环境污染日益加剧，全国约45%的工业废水排放未达标，化工行业排放的有毒挥发性气体溶入水体，纺织、造纸等行业及医疗机构的污染物大量排入水系，导致水中污染物种类高达2000多种，其中25种已被确认为有毒致癌物质，另有大量未知成分尚待评估风险，严重威胁居民饮水安全。

- 与此同时，中国属于极度缺水国家，可开发利用的淡水资源极为有限，而海水淡化因技术门槛高、投资巨大，短期内难以形成规模供给。在水资源危机与安全警讯尚未解除的背景下，如何实现节水与用水安全的双重目标，已成为国家和社会的当务之急。

- 在此背景下，中国生活饮用水市场迎来快速发展。2009年，全国饮用水市场总量已突破3000万吨。山西、广西、云南、贵州等原本产量较小的地区，饮用水产量正成倍增长；山东、重庆、四川等省份也呈现高速稳定增长态势，逐步追赶浙江、广东等传统饮用水生产大省，新兴市场不断涌现，既有市场持续扩容，行业整体呈现蓬勃发展的格局。

- 目前我国生活饮用水市场呈现“三分天下”的格局：桶装水、自来水终端制水、管道直饮水并存。其中，桶装水占据约85%的市场份额，居于主导地位，但长期存在“二次污染”、假冒伪劣、运输成本高等现实问题；管道分质供水在欧美发达国家普及率已达30%左右，国内虽在上海、广州、东莞等地开展试点，但因建设成本高、工程复杂，短期内难以大规模推广；相比之下，自来水终端制水成为当前最具现实意义和推广潜力的净水方式，普及率约为15%。该方式主要包括家用及商用净水器、中小型纯水机等产品，直接对自来水进行深度过滤或净化，满足家庭和办公场景的健康饮水需求，正逐步成为居民健康饮水的重要选择。

- 商用净水饮水一体机作为自来水终端制水的核心设备，市场应用前景广阔，正处于快速发展阶段。其核心技术指标主要参照QB/T 4991-2016家用和类似用途净饮机、GB/T 22090-2008冷热饮水机，但该标准主要关注基础电气安全与简单过滤功能，在脱盐效率、水质稳定性、出水流量、耐压性能等关键指标上要求偏低，难以满足霍尼韦尔、3M等高端净水品牌对产品性能与安全性的严苛需求。

- 现行标准在高精度净化、长期水质稳定性和系统安全性方面存在明显空白，制约了行业向高质量、高可靠性方向升级。因此，制定一套领先于现行国标、更贴近市场需求的团体标准显得尤为迫切。本次立项的团体标准将重点强化脱盐率、出水阀流量、水质稳定性等核心性能指标，新增破裂压力测试、长期循环耐久性等安全要求，填补高端净水设备在精细化性能控制与系统安全保障方面的标准空白。通过建立更高、更精准的技术规范，推动净水设备向优质、安全、可靠方向升级，助力行业实现高质量发展，更好满足公众日益增长的健康饮水需求。

- 2  项目来源

由宁波灏钻科技有限公司向浙江省市场监督管理局提出立项申请，经省局组织专家论证通过并印发《关于发布2025年第一批“浙江制造”标准培育计划的通知》，项目名称：《商用净水饮水一体机》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准主要起草单位：宁波灏钻科技有限公司

3.1.2  本标准起草人为：柴恩燕、陈君磊、刘振逸、胡权丰、胡金华、李涛涛、徐西洋、王华卫。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

宁波灏钻科技有限公司在获得立项通知后，牵头成立标准起草小组，确定工作计划和研制思路。

标准起草小组收集国内外相关标准和资料，包含:

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.1—2005家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求

GB 4706.13 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 5296.2 家用和类似用途电器的使用说明

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 17218 饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 22090—2008冷热饮水机

GB/T 30307 家用和类似用途饮用水处理装置

CJ 94 饮用净水水质标准

QB/T 4143 家用和类似用途超滤净水机

QB/T 4144—2019家用和类似用途纯净水处理器

QB/T 4991—2016 家用和类似用途净饮机

并组织对宁波灏钻科技有限公司的研发设计、选材、工艺、检验和装备能力的调研。

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比现有国内参考标准的差异点，对照国外高端客户（霍尼韦尔）的先进要求，分析各项指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准编制要求，增加基本要求(设计、原材料、工艺和装备、检验检测)、质量承诺的内容。经过标准起草小组共同努力，于2025年8月30日完成对标准草案的完善。

3.2.3  启动会和标准研讨会

拟定于2025年9月20日，下午13:30,由宁波灏钻科技有限公司牵头组织了浙江制造标准--《商用净水饮水一体机》启动会暨标准研讨会，会议邀请了：浙江省标准化研究院高级工程师苏文、宁波市标准化研究院质量研究中心主任周山山、浙江弗里斯检测技术有限公司徐燕君、浙江钻邦水处理设备有限公司高级工程师蔡曙钢、通用净水科技（上海）有限公司蔡敏敏、余姚市亚东塑业有限公司刘成名等人参加会议。

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

- 4.1.1  符合性原则

标准编写格式符合GB/T 1.1—2020的要求，标准内容符合按照“浙江制造”标准制定框架的要求。

4.1.2  客户需求原则

本标准所阐述的商用净水饮水一体机适应市场和客户需求的原则。

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与国内外先进标准对标，做到所有的技术指标达到了国内一流、国际先进的水平。

4.2  主要内容

本标准主要包含术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存和质量承诺。为了使本标准制定科学、合理而又具有可行性，我们收集了相关的技术资料，根据对GB/T 22090-2008、QB/T 4144-2019

的技术指标进行了对比分析，结合国外高端客户的要求和市场需求，进行综合分析，制定了浙江制造商用净水饮水一体机标准。

- 4.3  主要内容确定依据

4.3.1  适用范围

本文件规定了商用净水饮水一体机的术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存和质量承诺。

本文件适用于具备以市政自来水或其他集中式供水为原水，以反渗透为核心净水技术，旨在去除水中有害物质纯水处理装置，并具备电热元件式加热系统的净水饮水一体机（以下简称净饮机）。

本产品仅供商城、学校等商业场所使用且制热能力标称值不低于12L/h。

4.3.2 术语和定义

QB/T4991—2016、QB/T 4144—2019 和GB/T 22090—2008 中界定的术语和定义适用本文件。

4.3.3 基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制定框架要求，增加设计、原材料、工艺与装备、检验检测等内容。

4.3.4 技术要求

4.3.4.1 正常使用环境

标准中规定了设备应在环境温度4℃～40℃、相对湿度不超过90%（25℃时）、进水温度5℃～38℃、进水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）、进水压力在0.1MPa～0.4MPa范围内，以及电源电压187V～242V、频率50Hz±1Hz的条件下，能够正常运行。

4.3.4.2外观

标准规定了净饮机外观应整洁美观，表面无污垢、锈蚀及锐利棱边，整体结构件要求平整光滑、色泽均匀。铭牌应清晰、醒目，并固定于正确位置。涂层表面需平整光亮，颜色一致，涂层牢固，不得有明显流疤、划痕、皱纹、麻坑、起泡、漏涂或集砂等缺陷。电镀件的装饰镀层应光洁细密、色泽均匀，无斑点、锈点、针孔、气泡或镀层剥落等现象。塑料件表面应光滑平整，色泽均匀，不得出现裂痕、气泡、明显缩孔或变形等缺陷。

4.3.4.3使用性能

4.3.4.3.1 制热水性能

4.3.4.3.2热水出水温度

标准中规定了净饮机的热水出水温度不应低于90℃（海拔高度低于1000m），且当次90℃以上水流出量不少于2L。

4.3.4.3.3制热水能力

标准中规定净饮机的制热水能力不应小于标称值，并且制热水能力标称值不应低于12L/h。

4.3.4.4 制冷水性能

4.3.4.4.1冷水出水温度

标准中规定了压缩机制冷式净饮机的冷水出水温度不应高于10℃（海拔高度低于1000m），电子制冷式净饮机的冷水出水温度不应高于15℃，且在此温度下当次的饮用水出水量不少于0.2L。

4.3.4.4.2 制冷水能力

净饮机的制冷水能力不应小于标称值。并且压缩机制冷式净饮机制冷水能力标称值不应低于1.5L/h，带冰箱式净饮机制冷水能力标称值不应低于1.0L/h，电子制冷式净饮机制冷水能力标称值不应低于0.5L/h。

4.3.4.5 出水阀流量

标准中规定净饮机净化系统工作完成后，出水阀流量不小于标称值，最小不小于1.1L/min。

4.3.4.6 窜温

标准中规定了正常工作时，带常温水出水阀的净饮机不应有明显的窜温现象，温度变化不应超过10K。

4.3.4.7密封性能

净饮机应具备良好的密封性能：水路系统及各连接部位不得出现漏水现象；对于采用压缩机制冷的机型，制冷系统应完全密封，任何部位的制冷剂年泄漏量不得超过0.5克。

4.3.4.8防冰堵能力

标准中规定了净饮机的水路中不应出现冰堵。

4.3.4.9噪声及振动

标准中规定了净饮机在正常工作状态下，不应产生异常噪声和振动。噪声声功率级应根据出水流量满足相应限值要求：当流量小于1.0 L/min时，噪声不应超过50 dB(A)；当流量大于或等于1.0 L/min时，噪声不应超过65 dB(A)。振动速度限值也按流量划分：流量小于1.0 L/min时，振动速度不应超过5.0 mm/s；流量大于或等于1.0 L/min时，振动速度不应超过6.0 mm/s。

4.3.4.10耐久要求

标准中规定了净饮机的关键功能元件应具备良好的耐久性和可靠性：用于加热功能的控温元件经110,000次循环测试后，应能正常工作且保持在规定的温控精度范围内；限温元件（如热断路器）经10,000次测试后，应能正常动作并符合限温精度要求；用于制冷功能的控温元件经100,000次测试后，仍应能在允许的温控范围内正常工作。出水阀在正常使用温度下完成100,000次开闭操作后，应无损坏并能正常启闭。加热元件在累计运行3000小时后，仍应保持正常工作性能。以上要求确保整机在长期使用中的安全、稳定与可靠。

4.3.4.11 24h耗电量

标准中规定了耗电量实测值应不大于标称值。

4.3.4.12卫生安全

净饮机中与水直接接触的材料及部件应符合GB/T17219。

净饮机中化学处理剂应符合GB/T17218。

净饮机整机卫生安全应符合GB/T30307。

4.3.4.13净水水质

反渗透净饮机的净水水质应符合QB/T 4144-2010的要求；纳滤净饮机的净水水质应符合CJ 94-2005的规定；其他类型净饮机的净水水质应符合QB/T 4143-2010的相关要求。同时，净饮机的脱盐率应不低于95%，以确保对水中溶解性盐类的有效去除，保障出水水质纯净、安全。

4.3.4.14净水流量

标准中规定了净饮机净水流量不应低于标称值的95%。

4.3.4.15 额定总净水量

规定了净饮机额定总净水量不应低于标称值的95%。。

4.3.4.16 结构

净饮机的结构与安全功能应满足以下要求：管道布局应合理，并确保连接牢固可靠；应配备漏水保护装置，当检测到漏水时，装置应能发出声光警示并自动关闭进水电磁阀，防止水损；应具备滤芯寿命到期提醒功能，及时提示用户更换滤芯，确保净水效果。

在结构整体性方面，净饮机应能承受规定的压力试验，试验过程中不得出现渗漏或破裂现象。具体要求如下：

静水压力试验：配备直径小于203mm压力容器的系统，试验压力为3倍最大工作压力或2070kPa（取较高值）；直径≥203mm的系统及非连续开放式排水系统，试验压力为1.5倍最大工作压力或1040kPa（取较高值）；便携式人工加压系统为1.5倍最大工作压力。

破裂压力试验：配备直径＜203mm压力容器的系统，试验压力为4倍最高工作压力或2760kPa（取较高值）。

循环压力试验：配备压力容器的系统在0至1040kPa或最大工作压力下循环10万次；非连续开放式排水系统在0至345kPa下循环1万次；便携式人工加压系统不进行此项试验。

注：储水压力罐不参与上述压力试验。所有试验若存在可选压力值，均以较高者为准，确保整机在各种工况下的结构强度与使用安全。

4.3.4.17 电器安全

规定了电器安全应符合GB4706.1、GB4706.13、GB4706.19的相关要求。

4.3.4.18 承重能力

标准中规定了按标准中6.12的方法测试后，饮水机顶盖下陷变形量应不大于5mm,顶盖两侧边重点变形量应不大于3mm，其他部位不得损坏。

4.3.4.19防烫伤要求

标准中规定了净饮机应设置有效防止幼童开启热水出水阀的装置，或安装有防止幼童直接接触到热水出水阀的装置。

4.3.4.20环保要求

标准中规定了应符合GB/T 22090—2008中5.6 的要求和 QB/T 4144—2019中5.10的要求。

4.3.6 试验方法

电缆产品的试验方法均已成熟，文件中提及的技术指标，均有可参照的试验方法。主要参照：QB/T 4991—2016 中所界定的试验方法。

4.3.7 检验规则

标准规定了检验分类，分为抽样试验和型式检验，明确了取样原则和检验的项目、抽样方法和判定规则。

抽样试验和型式试验的检验在标准中表2有明确表示。

4.3.8包装、运输和贮存

标准明确规定了包装、运输和贮存的要求。

4.3.9质量承诺

以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制定框架要求，增加质量承诺的内容。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

见本文件附录1。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计、原材料、工艺与设备、检测能力等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

- 5.2.1  商用净水饮水一体机的设计能力是直接影响产品质量的关键，公司成立有专门的研发中心，在研发设计过程中，应运用设计失效模式及后果分析（DFMEA）方法，系统识别产品在设计阶段可能存在的潜在失效风险，特别是针对高风险质量项目进行提前预警、评估与优化，确保产品可靠性与安全性。同时，应推行模块化设计理念，提升产品架构的灵活性与可维护性，并对关键零部件进行标准化、通用化管理，建立CBB（Common Building Block，通用基础模块）零部件库，实现跨产品平台的资源共享，提高设计效率，降低开发与生产成本，增强产品质量稳定性和可制造性。

5.2.2  选材方面，规定了主要原材料如进水电磁阀、出水阀、泵的指标要求，以及进场验证方法、手段。保障了原材料的质量。

- 5.2.3  生产车间应符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》（2001年版）的相关要求，确保生产环境、工艺流程、设备设施和人员管理等环节满足卫生安全标准，防止产品在制造过程中受到污染。同时，生产商应建立产品信息追溯体系，采用条码管理系统，对每台产品进行唯一标识，实现从原材料、生产、检验到出厂全过程的信息可追溯，提升质量管控能力，便于问题排查与责任追踪，保障产品质量与消费者用水安全。

- 5.2.4  具备净水流量、总净水量、净水产水率、噪声（半消声室）、微生物指标、理化指标、包装性能试验的能力要求，保证产品质量的可靠性。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

绿色制造：产品制造过程主要涉及的工艺主要为装配、注塑，产生的环境因素主要产生的噪声、固废等。

智能制造水平：采用高精尖的注塑生产设备，并配置了流水线、在线监测等辅助设备，生产线智能化程度高。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.1—2005家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求

GB 4706.13 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 5296.2 家用和类似用途电器的使用说明

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 17218 饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 22090—2008冷热饮水机

GB/T 30307 家用和类似用途饮用水处理装置

CJ 94 饮用净水水质标准

QB/T 4143 家用和类似用途超滤净水机

QB/T 4144—2019家用和类似用途纯净水处理器

QB/T 4991—2016 家用和类似用途净饮机

引用文件是现行有效。

- 7  社会效益

本标准的制定和实施，有利于提高商用净水饮水一体机产品的使用性能和安全性能，对于提升国内商用净饮机质量水平具有引领作用，促进商用净水饮水一体机技术水平的进步。通过提升净饮机在水质净化、密封性能、部件耐久性等方面的技术要求，有效保障出水水质安全，让群众喝上更干净、放心的饮用水，切实提升健康饮水水平。

标准统一了产品质量门槛，推动行业从低质竞争向高质量发展转型，有助于淘汰落后产品，增强消费者对净水设备的信任。同时，关键部件耐久性要求的提高，延长了产品使用寿命，减少了维修和更换频率，为用户节省使用成本。

此外，标准要求生产过程符合卫生规范，并建立条码追溯系统，提升了生产透明度和质量可控性，有利于加强行业监管。整体上，标准的实施将促进节水、节能和资源高效利用，助力健康中国和绿色低碳社会建设。

本标准中的部分指标优于国内现行标准的要求，提高产品的质量要求，具有重要的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省计量与标准化学会团体标准，可推荐实施。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省计量与标准化学会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《商用净水饮水一体机》标准研制工作组

2025年8月30日

附录1 先进性指标对比

本标准的指标依据国内国内标准指标GB/T 22090-2008、QB/T 4144-2019，以及国内外高端客户（霍尼韦尔）进行对比。具体对比情况如下：

表1先进性对比表

| 关键指标 | 国内标准指标 GB/T 22090-2008、QB/T 4144-2019 | 国外先进标准指标（霍尼韦尔） | 本次提出团体标准指标 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水阀流量 | GB/T 22090-2008中规定不小于0.8L/min | ≥1.1L/min | ≥1.1L/min | 提高了商用净饮机的使使用时效，解决了商用高峰时排队取水的痛点。 |
| 脱盐率 | QB/T 4144-2019中规定≥90% | ≥95% | ≥95% | 提高了水的纯净度 |
| 结构整体性能要求 | QB/T 4144-2019中对净水压力测试、循环压力测试进行了规定 | 增加破裂压力测试 | # 结构整体性能要求的试验为净水压力测试、破裂压力测试、循环压力测试 | 加强了试验的苛刻程度，保证产品的使用安全 |
| 耐久性要求 | GB/T22090-2008中要求： 控温元件，经过100000次测试；限温元件（热断路器）经过1000次测试； 出水阀开闭50000次 | 控温元件，经过110000次测试； 限温元件（热断路器）经过10000次测试； 出水阀开闭100000次； | 控温元件，经过110000次测试；限温元件（热断路器）经过10000次测试； 出水阀开闭100000次； | 提高了产品的使用耐久性，避免商用场景因设备高频启停、连续出水和人为操作带来的早期失效问题。 |